实验三

- 实验目的与要求

- 运用所学原理，解决低照度退化原因的图像增强问题；讨论并尝试解决被雾、雨污染的图像增强问题。

- 实验内容及步骤

- 低照度图像增强

- 实验步骤：针对低照度图像依次采用 imlocalbrighten 的默认增强、减小增强量（如 amt=0.5）以及开启高光保护的 α 混合（AlphaBlend=true），并通过拼图与灰度直方图对比观察亮度与动态范围变化。

- 实验代码如下：

- A = imread("image1.jpg");

- figure;

- subplot(1,2,1);

- imshow(A);

- title("Original Image");

- B = imlocalbrighten(A);

- subplot(1,2,2);

- imshow(B);

- title("局部提亮");

- figure;

- subplot(1,2,1);

- imhist(A);

- title("Original Image");

- subplot(1,2,2);

- imhist(B);

- title("Brightened Image");

- amt = 0.5;

- B2 = imlocalbrighten(A,amt);

- figure;

- subplot(1,2,1);

- imshow(A);

- title("Original Image");

- subplot(1,2,2);

- imshow(B2);

- title("Image with Less Brightening");

- B3 = imlocalbrighten(A,amt,AlphaBlend=true);

- figure;

- subplot(1,2,1);

- imshow(A);

- title("Original Image");

- subplot(1,2,2);

- imshow(B3);

- title("Image with Alpha Blending");

- figure;

- montage({A, B, B2, B3}, Size=[1 4], BorderSize=5, BackgroundColor="w");

- 实验结果及分析：默认增强能显著提亮暗部，但高亮区易过饱和；减小增强量后视觉比较自然；引入α混合能有效抑制明亮区域过曝，兼顾暗部细节与整体观感。

- 运行结果如下图所示：

- 采用何恺明的暗通道图像去雾算法对一幅有雾图像实现去雾处理。

- 实验步骤：针对雾天图像，按“暗通道先验”流程计算暗通道、估计大气光 A、得到初始透射率并用引导滤波精炼，最后重建无雾图像。

- 代码如下：

- function demo_dehaze_dark_channel()

- % 读取并归一化

- I = im2double(imread('image2.png')); % 换成你的有雾图像

- J = dehaze_dark_channel(I);

- % 对比展示

- figure;

- tiledlayout(1,3,'TileSpacing','compact','Padding','compact');

- nexttile; imshow(I); title('Hazy');

- nexttile; imshow(J); title('Dehazed');

- % 可视化暗通道

- nexttile; imshow(darkChannel(I,15)); title('Dark Channel');

- end

- function J = dehaze_dark_channel(I, patch, omega, t0, r_guided, eps_guided)

- % I: 输入RGB图像，double，范围[0,1]

- % patch: 计算暗通道的窗口大小 (默认15)

- % omega: 去雾强度系数 (默认0.95)

- % t0: 最小透射率，防止除零 (默认0.1)

- % r_guided/eps_guided: 引导滤波半径与正则 (默认40, 1e-3)

- if nargin < 2 || isempty(patch), patch = 15; end

- if nargin < 3 || isempty(omega), omega = 0.95; end

- if nargin < 4 || isempty(t0), t0 = 0.1; end

- if nargin < 5 || isempty(r_guided), r_guided = 40; end

- if nargin < 6 || isempty(eps_guided), eps_guided = 1e-3; end

- % 1) 暗通道

- dark = darkChannel(I, patch);

- % 2) 估计大气光 A

- A = estimateA(I, dark);

- % 3) 初始透射率估计 t = 1 - omega * dark(I/A)

- t_init = estimateTransmission(I, A, patch, omega);

- % 4) 精炼透射率（引导滤波，以原图亮度为引导）

- I_gray = rgb2gray(I);

- if exist('imguidedfilter','file') == 2

- t_refined = imguidedfilter(t_init, I_gray, ...

- 'NeighborhoodSize', 2*r_guided+1, ...

- 'DegreeOfSmoothing', eps_guided);

- else

- % 简易导向滤波实现（速度略慢）

- t_refined = guidedfilter_color(I_gray, t_init, r_guided, eps_guided);

- end

- % 5) 恢复场景辐射 J

- t = max(t_refined, t0); % 下限

- J = zeros(size(I));

- for c = 1:3

- J(:,:,c) = (I(:,:,c) - A(c)) ./ t + A(c);

- end

- J = min(max(J,0),1);

- end

- function dark = darkChannel(I, patch)

- % 暗通道：对 RGB 取通道最小值，再做最小值滤波（形态学腐蚀）

- minRGB = min(I, [], 3);

- se = strel('square', patch);

- dark = imerode(minRGB, se);

- end

- function A = estimateA(I, dark)

- % 从暗通道中选择最亮的前0.1%像素位置，对应的原图像素中挑最大值作为 A

- h = dark(:);

- n = max(1, round(0.001 * numel(h))); % 前0.1%

- [~, idx] = maxk(h, n);

- I_reshaped = reshape(I, [], 3);

- A = max(I_reshaped(idx, :), [], 1);

- end

- function t = estimateTransmission(I, A, patch, omega)

- % 透射率估计：t(x) = 1 - omega * min_{y∈Ω(x)}( min_c I^c(y)/A^c )

- I_norm = bsxfun(@rdivide, I, reshape(A,1,1,3)+eps); % I/A

- t = 1 - omega * darkChannel(I_norm, patch);

- end

- function q = guidedfilter_color(I, p, r, eps)

- % 单通道引导滤波（灰度 I），参考 He et al., 2010

- % I: 引导图 [0,1]，p: 待滤波图，r: 半径，eps: 正则

- meanI = boxfilter(I, r);

- meanp = boxfilter(p, r);

- meanIp = boxfilter(I.*p, r);

- varI = boxfilter(I.*I, r) - meanI.*meanI;

- covIp = meanIp - meanI.*meanp;

- a = covIp ./ (varI + eps);

- b = meanp - a .* meanI;

- meana = boxfilter(a, r);

- meanb = boxfilter(b, r);

- q = meana .* I + meanb;

- end

- function im = boxfilter(im, r)

- % 快速方框滤波（积分图）

- [h, w] = size(im);

- im_cum = cumsum(im,1);

- im = im_cum(1+r:end, :) - im_cum(1:end-r-1, :);

- im = padarray(im,[r,0],'replicate','both');

- im_cum = cumsum(im,2);

- im = im_cum(:,1+r:end) - im_cum(:,1:end-r-1);

- im = padarray(im,[0,r],'replicate','both');

- im = im / ((2*r+1)*(2*r+1));

- end

- 实验结果及分析：去雾后直方图由中低亮度集中转为全范围分布，对比度与熵明显提升，纹理边缘更清晰。

- 运行结果如下图所示：