实验一 常用电子仪器的使用

一﹑实验目的

（1）学习电子电路实验中常用的电子仪器——数字示波器﹑信号发生器﹑毫伏表等的主要技术指标﹑性能及正确使用方法。

（2）初步掌握数字示波器观察波形和读取波形参数的方法。

二﹑实验原理

在电子技术实验中，最常用的电子仪器有：示波器、信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等。它们和万用电表一起，可以完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试。

实验中要对各种仪器进行综合使用，可以按照信号流向，以连线简捷，调节顺手，观察与读数方便等原则，进行合理布局。各仪器与被测实验装置之间的布局与连线如图1.1所示。接线时应注意，为防止外界干扰，各仪器的公共接地端应连接在一起，称为共地。信号源和毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线，示波器用专用电缆线，直流电源的接线用普通导线。

图1.1 电子技术实验中测量仪器连接图

1.实验电路

在电子技术相关课程中的实验电路可以是一个单元电路，也可以是综合设计性电路。无论是何种电路都要使用一些电子仪器及设备进行测量。测量分为两种，一是静态测量，二是动态测量。通过观察实验现象和结果，将理论和实践结合起来。

2．直流稳压电源

直流稳压电源为电路提供能源，通常输出为电压。

3. 信号发生器

信号发生器为电路提供各种频率和幅度的输入信号。信号发生器按需要可输出正弦波、方波、三角波等信号波形，输出信号的幅度和频率均可调节。信号发生器作为信号源，它的输出端不允许短路。

4. 交流毫伏表

交流毫伏表用于测量电路的输入、输出信号的有效值。交流毫伏表只能在其工作频率范围内，用来测量正弦交流电压的有效值。为了防止过载而损坏仪器，测量前一般先把量程开关置于量程较大位置处，然后在测量中逐档减小量程。同时为了提高测量精度，在使用前要先对毫伏表进行调零。

5．万用表

万用表用于测量电路的静态工作点和直流信号的值。同时还可以测量较低频率信号的交流电压、交流电流的有效值及测量电路的阻值。

6. 示波器

示波器是一种常用的电子测量仪器，它能直接观测和真实显示被测信号的波形。它不仅能观测电路的动态过程，还可以测量被测信号的幅度、频率、周期、相位、脉冲宽度、上升和下降时间等参数。本书附录A.1中对SDS1000型数字示波器的使用方法作了较详细的说明。

三 ﹑实验仪器

    - 信号发生器                            1台

    - 数字示波器                            1台

    - 毫伏表                                1台

四﹑实验内容及步骤

- 用示波器测量“校准信号”

注：Multisim使用如下示波器（Tektronix）

（1）打开示波器电源，示波器执行所有自检项目，并确认通过自检，按下【DEFAULT SETUP】按钮。

（2）将示波器探头上的开关设定到1X并将探头与示波器的通道1连接，连接示波器的校准信号。

（3）按下【AUTO】按钮，屏幕会显示频率为1KHz电压约为3V峰峰值的方波。将测量结果填入到表1.1中。

（4） 调节“S/DIV” 旋钮展开波形，记录校准信号的上升时间和下降时间。

表1.1 校准信号测量记录表

| 幅度 | 频率 | 上升时间 | 下降时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3V | 1kHz | 753ps | 753ps |

2．用示波器和毫伏表测量信号发生器输出电压

按图1.2连接仪器。信号发生器输出信号频率固定为1，分别调节信号发生器输出幅度为1和10，将测量结果记入到表1.2。

图1.2  示波器和毫伏表测量信号的仪器连接图

表1.2 信号发生器输出电压测量结果记录表

| 信号源输出电压 | 示波器灵敏度 | 波形峰到峰高度 DIV | 峰到峰电压 | 示波器显示值（峰峰值） | 毫伏表测量值（有效值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200mV | 2 | 400mV | 400mV | 353.54mV |
| 10 | 5V | 1 | 5V | 5V | 3.535V |

3．用示波器测量信号频率

信号源输出为5，频率为表1.3中所示，调节示波器的“S/DIV” 旋钮，保证示波器上显示两个完整周期波形，将测量结果记入表1.3。

表1.3 示波器测量交流信号频率记录表

| 信号频率/ | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扫描速度位置 | 5ms | 500us | 50us | 5us | 500ns |
| 一周期所占水平格数DIV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 信号周期 | 0.01s | 1ms | 100us | 10us | 1us |
| 信号频率 | 0.1kHz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1000kHz |
| 示波器显示频率 | 0.1kHz | 1kHZ | 10kHz | 100kHz | 1000kHz |

五、实验原理图/实物图