实验三   负反馈放大器

一﹑实验目的

- 掌握电压串联负反馈放大电路性能、指标的测试方法。

- 通过实验了解电压串联负反馈对放大电路性能、指标的影响。

- 掌握负反馈放大电路频率特性的测试方法。

二﹑实验原理

图6.1 两级电压串联负反馈实验电路

负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用。虽然它使放大器的放大倍数降低，但它在多方面改善放大器的动态参数，如稳定放大倍数，改善输入﹑输出电阻，减小非线性失真和展宽通频带等。因此，几乎所有的实用放大器都带有负反馈。

负反馈放大器有四种组态，即电压串联，电压并联，电流串联，电流并联。本实验以电压串联负反馈为例，分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。

- 带有负反馈的两级阻容耦合放大电路

图6.1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路，在电路中通过把输出电压引回到输入端，加在晶体管T1的发射极上，在发射极电阻上形成反馈电压。根据反馈的判断方法可知，它属于电压串联负反馈。

主要性能指标如下

- 闭环电压放大倍数

其中 ——基本放大器（无反馈）的电压放大倍数，即开环电压放大倍数。

——反馈深度，它的大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。

- 反馈系数

- 输入电阻

——基本放大器的输入电阻（不包括偏置电阻）

（4）输出电阻

——基本放大器的输出电阻

——基本放大器时的电压放大倍数

2. 基本放大电路的动态参数

本实验还需要测量基本放大器的动态参数，怎样实现无反馈而得到基本放大器呢？不能简单地断开反馈支路，而是要去掉反馈作用，但又要把反馈网络的影响（负载效应）考虑到基本放大器中去。为此

（1）在画基本放大器的输入回路时，因为是电压负反馈，所以可将负反馈放大器的输出端交流短路，即令=0，此时相当于并联在上。

图6.2 两级基本放大电路

（2）在画基本放大器的输出回路时，由于输入端是串联负反馈，因此需要将反馈放大器的输入端（T1管的射极）开路，此时（+）相当于并接在输出端。可近似认为并接在输出端。

根据上述规律，就可得到所要求的如图6.2所示的基本放大器。

三﹑实验仪器

    - 双踪示波器                            一台

    - 信号发生器                            一台

    - 毫伏表                                一台

    - 模拟电路实验箱                        一台

    - 万用表                                一只

四﹑实验内容

- 测量静态工作点

按图6.2连接实验电路，各仪器连接方法同实验二中图2.6。断开负载，调节信号源使＝1﹑=1的信号，调节，使输出波形不失真，断开信号源，用万用表直流电压档，测量第一级﹑第二级的静态工作点，完成表6.1。

表6.1测量静态工作点测量数据记录表

|  | 测量值 |  |  | 测算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （） |
| T1 | 0.669 | 3.90 | 3.79 | 0.11 | 3.4 |
| T2 | 0.661 | 4.54 | 3.14 | 1.4 | 3.1 |

- 测试基本放大器的各项性能指标

将实验电路按图6.2连接。

（1）测量中频电压放大倍数，输入电阻和输出电阻

在上述静态条件下，保持=1﹑=1不变，用交流毫伏表测量﹑﹑及接上负载时的的值，完成表6.2。

Uo‘表示空载

表6.2电压放大倍数，输入电阻和输出电阻测量数据记录表

|  | （） | （） |  |  |  | （） | （） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 放大器 | 48.4 | 1 | 0.219 | 0.319 | 219 | 0.22 | 1.096 |
| 负反馈放大器 | 24.9 | 1 | 0.061 | 0.069 | 41 | 0.57 | 0.196 |

五、实验原理图/实物图