实验四   集成运放在模拟运算方面的应用

- 实验目的

- 熟悉集成运算放大器组成的基本比例运算电路的运算关系。

- 掌握集成运算比例电路的调试和实验方法，验证理论并分析结果。

- 掌握集成运算放大器的正确使用方法。

- 实验原理

集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级放大电路，当外部接入不同的线性或非线性元件组成输入和负反馈电路时，可以灵活地实现各种特定的函数关系。在线性应用方面，可以组成比例、加法、减法、积分、微分、对数等模拟运算电路。

本实验中采用的集成运放型号为OP07，引脚排列如图7.1所示。它为八脚双列直插式组件，其引脚分别为：

②脚，反向输入端；

③脚，同相输入端；

⑥脚，输出端；

⑦脚，正电源端；

④脚，负电源端；

- 脚和⑧脚,偏置平衡（调零端）；

⑤脚为空脚。

图7.1 OP07引脚图

OP07芯片是一种低噪声，非斩波稳零的双极性（双电源供电）运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压，所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点，这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。OP07运算放大器的主要参数见表7.1。

表7.1 OP07的性能参数

| 电源电压 | ±3V至±18V | 开环电压增益Auo | 106dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入失调电压VIO | 75μV | 单位增益带宽积Au•BW | 0.6MHz |
| 输入失调电流IIO | 1.8nA | 转换速率SR | 0.3V/S |
| 输入电阻Ri | 33M | 共模抑制比CMRR | 120dB |
| 输出电阻Ro | 60 | 输入电压范围 | 14V |

基本运算电路：

- 反相比例运算电路

图7.2 反相比例运算电路

电路如图7.2所示，对于理想运放，该电路的输出电压与输入电压之间的关系为

为了减小输入级偏置电流引起的运算误差，在同相端应接入平衡电阻。

(2)反向加法电路

电路如图7.3所示，输出电压与输入电压之间关系为(其中)

图7.3 反相加法电路

(3)同相比例运算电路

图7.4（a）是同相比例运算电路，它的输出电压与输入电压之间关系为

当时，，即得到如图7.4（b）所示的电压跟随器，图中，用以减小漂移和起保护作用。一般RF取10k，太小起不到保护作用，太大影响跟随性。

图7.4 同相比例运算电路

(4)差动放大电路（减法器）

对于图7.5所示的减法电路，当，时，有如下关系式

图7.5减法运算电路

- 实验仪器

- 双踪示波器                            一台

- 信号发生器                            一台

- 毫伏表                                一台

- 模拟电路实验箱                        一台

- 万用表                                一只

- 实验内容

1. 反相比例运算电路

（1）按图7.2连接实验电路。根据所选用的集成运算放大器的引脚功能，组装实验电路，检查无误后接通电源。

（2）输入，的正弦交流信号，测量相应的，并用示波器观察和的相位关系，记入表7.2。

（3）观察A、B两点电压的大小，记入表7.2。

表7.2反相比例运算测量数据记录表

| （） | （） | （） | （） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测值 | 理论值 |
| 0.2 | 2 | 0.000338 | 0.0000000325 | -9.998 | -10 |

2.同相比例运算电路

(1)按图7.4（a）连接实验电路。实验步骤同上，将结果记入表7.3。

(2)观察A、B两点电压的大小，记入表7.3。

(3)将图7.4（a）中R1的断开，得图7.4（b）电路，重复内容（1）。

表7.3同相比例运算测量数据记录表

| （） | （） | （） | （） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测值 | 理论值 |
| 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 11 | 11 |

3. 反相加法运算电路

（1）按图7.3连接实验电路。

（2）取的正弦信号，按图7.6的方法取得和。测量、和的值，记入表7.4

图7.6 分压电路

表7.4反相加法运算测量数据记录表

| （） | （） | （） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 | 理论值 |
| 0.2 | 0.1 | 2.953 | 3 |

- 减法运算电路

（1）按图7.5连接实验电路。

（2）实验步骤同内容3，记入表7.5。

表7.5减法运算测量数据记录表

| （） | （） | （） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 | 理论值 |
| 0.2 | 0.01 | 1.005 | 1 |

五、实验原理图/实物图