实验六    译码器及其应用

一、 	实验目的

- 掌握译码器的逻辑功能。

- 学习译码器的应用。

二、  实验原理

1. 译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。它的作用是把给定的代码进行“翻译”，变成相应的状态，使输出通道中相应的一路有信号输出。译码器在数字系统中有广泛的用途，不仅用于代码的转换，终端的数字显示，还用于数据分配，存储器寻址和组合控制信号等。不同的功能可选用不同种类的译码器。

2. 变量译码器（二进制译码器），用以表示输入变量的状态，如2线—4线、3线—8线和4线—16线译码器。若有n个输入变量，则有2n个不同的组合状态，就有2n输出端供其使用。而每一个输出所代表的函数对应于n个输入变量的最小项。以3线—8线译码器74LS138为例进行分析，图17.1是其内部逻辑图。

图17.1  74LS138  3线—8线译码器逻辑图

其中A0 、A1 、A2为地址输入端，——是译码器输出端，S1、、是使能端。由74LS138的功能可知，当S1 = 1，+=0时，译码器使能，地址码把指定的输出端有信号输出（低电平有效为：“0”）。其它所有输出端均无信号输出（输出全为高电平“1”）。当S1 = 0，+=X时，或S1 = X，+=1时，译码器被禁止，所有输出端同时为高电平“1”。

表17.1集成3线—8线译码器真值表

三、 实验器材

·数字电路实验箱                                一台

·集成电路芯片：

| 74LS138 3线—8线译码器 |  |
| --- | --- |

集成电路引脚分布如图17.2所示：

图17.2集成电路引脚分布图

四、实验内容

1. 74LS138译码器逻辑功能测试

将译码器使能端S1 、、及地址端（输入变量）A0 、A1 、A2分别接到逻辑开关，八个输出端—依次连接在0—1指示器的八个插口上，拨动逻辑开关，按照74LS138的功能表逐项测试其逻辑功能。

注意:74LS138芯片中符号和其真值表中符号的对应关系:

A = A0(低位) , B = A1, C = A2(高位) ; G2A = ;G2B = , G1 = S1 .

实验仿真图/实物图：

2. 译码器的应用

利用译码器做数据分配器

用74LS138译码器使能端中的一个输入端输入数据信息器件就成为一个数据分配器（多路分配器），若从S1输入端送入数据（单脉冲源作为数据源或用逻辑开关给出的高低电平作为数据），+=0，地址译码器所对应的输出是S1端输入数据的反码（即S1＝1，输出与之相反为“0”）；若从S2端输入数据（连续脉冲源作为输入数据或用逻辑开关给出的高低电平作为数据），令S1=1，= 0时，地址码所对应的输出就是端数据信息的原码（即＝1，输出＝1）。

实验结果填入表17.2。

表17.2  74LS138做数据分配器实验结果记录表

| A2A1 A0 (C B A) | 输入 (S1=1= 0) | 输出Yi=0/1 | S1输入 (==0) | 输 出 Yi=0/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 1 | 全为1 | 1 | Y7=0 其他为1 |
| 110 | 0 | Y6=0 其他为1 | 0 | 全为1 |
| 101 | 1 | 全为1 | 1 | Y5=0 其他为1 |
| 011 | 0 | Y3=0 其他为1 | 0 | 全为1 |

根据输入地址变量的不同组合译出唯一的地址，故可用作地址译码器。接成多路分配器，可将一个信号源的数据信息传输到不同的地点。

实验仿真图/实物图：