实验七  数据选择器及其应用

一、实验目的

(1)掌握中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法

(2)学习用数据选择器构成组合逻辑电路的方法

二、实验原理

数据选择器又叫“多路开关”。数据选择器在地址码（或叫选择控制）电位的控制下，从几个数据输入中选择一个并将其送到一个公共的输出端。数据选择器的功能类似一个多掷开关，如图18.1所示，图中有四路数据D0～D3，通过选择控制信号 A1、A0（地址码）从四路数据中选中某一路数据送至输出端Q。数据选择器的用途很多，例如多通道传输，数码比较，并行码变串行码，以及实现逻辑函数等。

图18.1  4选1数据选择器示意图

数据选择器为目前逻辑设计中应用十分广泛的逻辑部件，它有2选1、4选1、8选1、16选1等类别。

1. 8选1数据选择器74LS151

74LS151为互补输出的8选1数据选择器，引脚排列如图18.4所示，功能如表18.1所示。

选择控制端（地址端）为A2～A0，按二进制译码，从8个输入数据D0～D7中，选择一个需要的数据送到输出端Q，为使能端，低电平有效。

表18.1  74LS151功能表

| 输 入 |  |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A2 | A1 | A0 | Q |  |
| 1 | × | × | × | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | D0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | D1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D2 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | D3 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D4 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | D5 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | D6 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D7 |  |

使能端＝1时，不论A2～A0状态如何，均无输出（Q＝0，＝1），多路开关被禁止。

使能端＝0时，多路开关正常工作，根据地址码A2、A1、A0的状态选择D0～D7中某一个通道的数据输送到输出端Q。

如：A2A1A0＝000，则选择D0数据到输出端，即Q＝D0；

如：A2A1A0＝001，则选择D1数据到输出端,即Q＝D1，其余类推。

2.双4选1数据选择器 74LS153

所谓双4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选1数据选择器。引脚排列如图18.4，功能如表18.2所示。

表18.2  74LS153 功能表

| 输 入 |  |  | 输 出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A0 | Q |
| 1 | × | × | 0 |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 0 | 1 | D1 |
| 0 | 1 | 0 | D2 |
| 0 | 1 | 1 | D3 |

、为两个独立的使能端；A1、A0为公用的地址输入端；1D0～1D3和2D0～2D3分别为两个4选1数据选择器的数据输入端；Q1、Q2为两个输出端。

1）当使能端（）＝1时，多路开关被禁止，无输出，Q＝0。

2）当使能端（）＝0时，多路开关正常工作，根据地址码A1、A0的状态，将相应的数据D0～D3送到输出端Q。

如：A1A0＝00  则选择DO数据到输出端，即Q＝D0；

A1A0＝01  则选择D1数据到输出端，即Q＝D1，其余类推。

3.数据选择器实现逻辑函数

例1：用8选1数据选择器74LS151实现函数

采用8选1数据选择器74LS151可实现任意三输入变量的组合逻辑函数。

作出函数F的功能表，如表18.3所示，将函数F功能表与8选1数据选择器的功能表相比较，可知（1）将输入变量C、B、A作为8选1数据选择器的地址码A2、A1、A0。（2）使8选1数据选择器的各数据输入D0～D7分别与函数F的输出值一一相对应。

表18.3  函数功能表

| 输 入 |  |  |  | 输 出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | F |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |

即：A2A1A0＝CBA，

D0＝D7＝0

D1＝D2＝D3＝D4＝D5＝D6＝1

则8选1数据选择器的输出Q便实现了函数 。

接线图如图18.2所示。

图18.2  接线图

显然，采用具有n个地址端的数据选择实现n变量的逻辑函数时, 应将函数的输入变量加到数据选择器的地址端(A),选择器的数据输入端（D）按次序以函数F输出值来赋值。

例2：用4选1数据选择器74LS153实现函数

函数F的功能如表18.4所示。

表18.4 函数功能表（1）

| 输 入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

函数F有三个输入变量A、B、C，而数据选择器有两个地址端A1、A0少于函数输入变量个数，在设计时可任选A接A1，B接A0。将函数功能表改画成18.5形式，可见当将输入变量A、B、C中A、B接选择器的地址端A1、A0，由表18.5不难看出。

D0＝0，  D1＝D2＝C，  D3＝1

则4选1数据选择器的输出，便实现了函数 ，接线图如图18.3所示。

| 输 入 |  |  | 输出 | 中 选 数据端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | F |  |
| 0 | 0 | 0 1 | 0 0 | D0＝0 |
| 0 | 1 | 0 1 | 0 1 | D1＝C |
| 1 | 0 | 0 1 | 0 1 | D2＝C |
| 1 | 1 | 0 1 | 1 1 | D3＝1 |

表18.5 函数功能表（2）

图18.3  接线图

当函数输入变量大于数据选择器地址端（A）时，可能随着选用函数输入变量作地址的方案不同，而使其设计结果不同，需对几种方案比较，以获得最佳方案。

三、实验仪器与器件

- 数字实验箱   1台

- 集成电路芯片：74LS151（八选一数据选择器）；74LS153（双四选一数据选择器）

各集成电路芯片的引脚分布如图18.4所示。

74LS151                              74LS153

18.4 各集成电路芯片的引脚图

四、实验内容

1.测试数据选择器74LS151的逻辑功能

将74LS151地址端A2、A1、A0、数据端D0～D7、使能端接逻辑开关，输出端Q接逻辑电平显示器，按74LS151功能表逐项进行测试，记录测试结果。

| 输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | A2 | A1 | A0 | Q |  |
| × | 1 | × | × | × | 0 | 1 |
| D0=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D1=0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D2=1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D3=0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D4=1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D5=1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D6=0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D7=1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2. 测试74LS153的逻辑功能

测试方法及步骤同上，记录之。

| 输 入 |  |  |  | 输 出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A0 | Q |
| × | 1 | × | × | 0 |
| D0=1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D1=0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D2=0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D3=1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

3. 用8选1数据选择器74LS151设计三输入多数表决电路

实验仿真图/实物图：

实验1-2的图