实验八   计数器

一、	实验目的

- 掌握中规模集成计数器的逻辑功能及使用方法。

- 学习运用集成电路芯片计数器构成N位十进制计数器的方法。

二、	实验原理

计数器是一个用以实现计数功能的时序器件，它不仅可以用来记脉冲的个数，还常用于数字系统的定时、分频和执行数字运算以及其它特定的逻辑功能。

计数器种类很多，按构成计数器中的各个触发器输出状态更新是否受同一个CP脉冲控制来分，有同步和异步计数器，根据计数制的不同，分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器。根据计数的增减趋势，又分为加法、减法和可逆计数器。另外，还有可预置数和可编程序功能的计数器等。目前，无论是TTL还是CMOS集成电路，都有品种较齐全的中规模集成计数器芯片。如：异步十进制计数器74LS90，4位二进制同步计数器74LS93，CD4520，4位十进制计数器74LS160、74LS162；4位二进制可预置同步计数器CD40161、74LS161、74LS163；4位二进制可预置同步加/减计数器CD4510、CD4516、74LS191、74LS193；BCD码十进制同步加/减计数器74LS190、74LS192、CD40192等。使用者只要借助于器件手册提供的功能表和工作波形图以及引出端的排列就能正确使用这些器件。

74LS163为二进制4位并行输出的计数器，它有并行装载输入和同步清零输入端。74LS163的技术参数：

电源电压  VCC=+5V；

应用、测试温度范围  0~74℃；

输入时钟频率  25MHz；

时钟脉冲宽度  25ns；

清零时钟脉冲宽度20ns。

表22.1  74LS163逻辑功能表

| 输 入 |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENP ENT CP | D3 D2 D1 D0 | Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Q0n+1 | RCO |
| 0 X X X ↑ | X X X X | 0 0 0 0 | 0 |
| 1 0 X X ↑ | d3 d2 d1 d0 | d3 d2 d1 d0 |  |
| 1 1 1 1 ↑ | X X X X | 计 数 |  |
| 1 1 0 X X | X X X X | 保 持 |  |
| 1 1 X 0 X | X X X X | 保 持 | 0 |

三、 实验器件

·数字实验箱                                      一台

·集成电路芯片

| 74LS163 4位二进制同步计数器 | 74LS00 四2输入与非门 |
| --- | --- |
| 74LS192 十进制同步加/减计数器 |  |

集成电路引脚如图22.1所示

图22.1集成电路引脚图

四、	实验内容

1. 改变74LS163二进制计数器为十进制计数器，连接线如图22.2，即用一个与非门，其两个输入取自QA和QD，输出接清零端CLR。当第九个脉冲结束时，QA和QD都为“1”信号输出，则与非门输出为低电平“0”加到CLR端，因CLR为同步清零端，此时虽已建立清零信号，并不执行清零，只有第十个时钟脉冲到来后74LS163才被清零，这就是同步清零的意义所在。

并验证你搭的电路如图22.2是否如同一个模10计数器。

图22.2用74LS163构成十进制计数器

实验仿真图/实物图：

2.	用两个74LS163连接成一个两位十进制计数器如图22.3。

图22.3 用两个74LS163构成两位十进制计数器

当右边(低位)计数器1记到9时(1001),产生清零信号并同时使左边(高位)计数器的控制端ENT为高电平,即使该计数器2开始计数,同样记到9时(1001)产生低电平清零信号使其清零,输出显示为0,并同时产生一进位信号(RCO为高电平),可将此信号加到一发光二极管显示其进位输出.

计数器的4位输出可连接到实验箱上的译码显示器的4个输入端. 电路如图22.3（注意计数器的QA~QD和译码器的输入端A~B一一对应连接）。

实验仿真图/实物图：