南京信息工程大学2019-2020学年第一学期

期末试卷B卷答案

课程名称：数字电子技术  考试时间：120分钟  年级：2018级

专业：电子信息类

一、不定项选择题（10小题，共20分）

1.D     2.A     3.B     4.ABCD    5.D

6.C     7.B     8.A     9.AC      10.B

二、填空题（10空，共10分）

1．59.25

2．AB+C+AD+E

3．低电平

4．11100001    11100010

5．C

6．4

7．12   8

8．10.75V

三、综合题（7小题，共70分）

1．（共8分）

（1）

Y=ABCD+ABD+BCD+ABCD+BC

=ABC+ABD+BCD+C

=ABC+ABD+BC+D

=ABC+ABD+BC+BD                                  （1分）

=BAC+AD+C+D

=BA+C+A+D                                       （1分）

=AB+BC+BD                                          （2分）

（2）

FA,B,C,D=B+D+AC                                   （2分）

卡诺图如下图

（2分）

2．（共8分）

| S1 | S0 | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A |
| 0 | 1 | A⊕B |
| 1 | 0 | AB |
| 1 | 1 | A+B |

（每式2分）

3．（共12分）

（1）将BCD8421码转换为BCD5421码时，可将BCD8421码作为被加数，BCD5421码作为求和输出，前五个数码的加数为0，后五个数码的加数为3。定义BCD8421码的输入为DCBA，与加法器A3A2A1A0输入端直接相连，S3S2S1S0表示BCD5421码，B3B2B1B0表示加数。

真值表如下

| 被加数（BCD8421） A3A2A1A0 | 加数 B3B2B1B0 | 和（BCD5421） S3S2S1S0 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 0000 | 0000 |
| 0001 | 0000 | 0001 |
| 0010 | 0000 | 0010 |
| 0011 | 0000 | 0011 |
| 0100 | 0000 | 0100 |
| 0101 | 0011 | 1000 |
| 0110 | 0011 | 1001 |
| 0111 | 0011 | 1010 |
| 1000 | 0011 | 1011 |
| 1001 | 0011 | 1100 |

（4分）

（2）加数的逻辑函数式为

B3=B2=0                                                  （1分）

B1=B0=D+CB+CA                                        （2分）

=D∙CB∙CA                                          （1分）

（3）逻辑图如下图

（4分）

4．（共10分）

（1）驱动方程为

J1=K1=X                                                       （1分）

J2=K2=X⊕Q1n                                                  （1分）

状态转移方程为

Q1n+1=J1Q1n+K1Q1n=XQ1n+XQ1n=X⨁Q1n    CP↓                    （2分）

Q2n+1=J2Q2n+K2Q2n=X⨁Q1nQ2n+X⨁Q1n∙Q2n=X⊕Q1n⊕Q2n    CP↑  （2分）

（2）当异步复位信号RD=0时，两个触发器均复0，即Q1=Q2=0。画出Q1和Q2的波形如下图

（4分）

5．（共12分）

一片74LS161能实现的最大模值为16，所以要实现24进制计数器需要两片74LS161，应将两片74LS161接成16×16=256进制计数器，然后采用异步清零法或同步置数法实现24进制计数器。

方法1：异步清零法

先将两片74LS161构成一个同步256进制计数器，再将24转变为相应的二进制数（24）10=（00011000）2，由于异步清零时，从输出Q3Q2Q1Q0Q3Q2Q1Q0=00011000状态产生清0信号使CR=0，不占用一个CP脉冲，所以00011000为过渡态，用来产生清零信号，24进制的有效状态为0-23，即（00000000）2-（00010111）2，电路连接时，将个位输出Q3Q2Q1Q0=1000中输出为1的Q3和十位输出Q3Q2Q1Q0=0001中输出为1的Q0经与非门后去控制清零端CR，即CR=Q3Q0。为了使电路清零可靠，可加基本RS触发器以保持复位信号维持一个CP宽度。                         （6分）

电路连接如下图。

（6分）

或方法2：同步置数法（方法不唯一）

先将两片74LS161构成一个同步256进制计数器。由于同步置数时，将并入数据D3D2D1D0置入Q3Q2Q1Q0中要占用一个CP脉冲，24进制的有效状态为0-23，即（00000000）2-（00010111）2，所以应选择（23）10=（00010111）2通过与非门去控制置数端LD产生置数信号，使LD=0。电路连接时，将个位输出Q3Q2Q1Q0=0111中输出为1的Q2Q1Q0和十位输出Q3Q2Q1Q0=0001中输出为1的Q0经与非门后去控制LD端，即LD=Q2Q1Q0Q0，十位和个位的并入数据端D3D2D1D0均接地。  （6分）

电路连接如下图。

（6分）

6．（共14分）

（1）555构成施密特触发器，输出波形VO如下图：

（5分）

（2）D触发器和二输入与非门构成异步五进制加法计数器；               （3分）

（3）（答案不唯一）

①输出端增加单稳态电路，展宽输出脉冲；                         （3分）

或②输出端增加RS触发器以保持复位信号维持一个CP宽度；

或③改用其它计数状态作为复位信号等。

（4）14次/分钟；                                                     （1分）

12-20次/分钟范围可判定为心率正常。                              （2分）

7．（共6分）

X=AB+AC+BC                                                （2分）

Y=DEF+DEF+DEF+DEF                                      （2分）

Z=GH+GHJ                                                    （2分）

整体无非号扣1分。