南京信息工程大学

《模拟电子电路》期中考试试卷

| 题 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 | 核分人 | 复查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

题目部分，（卷面共有25题，100分，各大题标有题量和总分）

| 评卷人 | 得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、填空题（6小题，共12分） |

1.二极管具有_______导电性，稳压二极管在稳压时，工作在_______区域。

2.当温度升高时，二极管的正向压降将________；反向饱和电流将________。

3.某放大器空载时，输出电压为6V，接入3kΩ负载后输出电压为3V，则该放大器的输出电阻为________；接入负载后输出电压几乎没有变化，说明输出电阻__________（很大/很小）。

4.在放大电路中，能实现阻抗变换的耦合方式是________；集成电路中一般采用的耦合方式是_________。

5.根据器件的工作原理，晶体三极管是_________控制器件，场效管是__________控制器件。

6.实验室中现有以下仪器（仪表）：A、0~1kHz的3位半数字万用表，B、20Hz~1MHz电子毫伏表，C、0~30MHz示波器。为测量下列性能指标应选择最合理的仪器（仪表），测电路的静态工作点，应选用________；测视频（6MHz）放大器输出电压，应选用________。

| 评卷人 | 得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二、选择题（8小题，共16分） |

1.在本征半导体中加入    元素可形成P型半导体。                         （    ）

A. 五价		    	B. 四价				C. 三价

2.测得某放大电路中三极管三个电极ABC对地的电位分别为12V，0.7V，0V，则该管是______管，ABC分别为_____。                                                        （    ）

A. 硅；集电极，基极，发射极	    B. 硅；集电极，发射极，基极

C. 锗；发射极，基极，集电极   	D. 锗；集电极，基极，发射极

3.三极管共射、共集、共基三种放大电路中，频率特性最好的是______。          （    ）

A、共射      B、共集     C、共基      D、无区别

4.差分放大电路中，共模抑制比越小，说明电路中_______。                     （    ）

A. 差模放大倍数越小			B. 共模放大倍数越大

C. 抑制温漂的能力越弱			D. 共模放大倍数越小

5.在一个由NPN管构成的单管共射放大电路中，输出波形正弦波下半周发生失真，属于_____失真。                                                                    （    ）

A.截止失真      B.饱和失真         C.频率失真         D.交越失真

6.有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路A和B，对同一个内阻等于零的信号源电压进行放大，并接有相同大小的负载电阻，测得A的输出电压比B的大，这说明_____。

（    ）

A.A的输入电阻比B大         B.A的输入电阻比B小

C.A的输出电阻比B大        D.A的输出电阻比B小

7.某单管放大电路在负载开路情况下，输入端接1kHz、50mV 正弦信号，测得输出电压为 2V（有效值）。当一个阻抗为8 、额定功率为 1W 的扬声器接至输出端，扬声器获得的电功率为 _________。                                                           （    ）

- 1W      B. 0.5W    C. 0.25W    D. 小于0.25W

8.某直接耦合放大电路在输入电压为 0.1V 时，输出电压为 8V；输入电压为 0.2V 时，输出

电压为 4V（均指直流电压）。则该放大电路的电压放大倍数为________。       （    ）

- 80       B. 40       C.－40     D.20

| 评卷人 | 得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 三、判断题（6小题，共12分） |

1.放大电路只能放大交流信号。                				     		  （    ）

2.本征半导体不带电，N型半导体带负电，P型半导体带正电。 		    	  （    ）

3.PN结加正向电压时，空间电荷区将变窄；PN结加反向电压时，空间电荷区变宽。 （    ）

4.当晶体管工作在放大区时，发射结处于正向偏置，集电结处于反向偏置。        （    ）

5.在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于杂质浓度，而少数载流子的浓度则与晶体缺陷有关。                                                                  （    ）

6.多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比，放大倍数变大，通频带变窄。  （    ）

| 评卷人 | 得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 四、分析计算题（5小题，共60分） |

1.（8分）二极管电路如图4-1（a）（b）所示，试判断图中二极管是导通还是截止，写出分析过程，并求出AO两端电压UAO。假设图中二极管均为理想模型。

图4-1

2. （8分）已知图4-2所示电路中稳压管的稳定电压UZ＝6V，最小稳定电流IZmin＝5mA，最大稳定电流IZmax＝25mA。

（1）分别计算UI为10V、35V二种情况下输出电压UO的值；

（2）若UI＝50V时负载开路，则电路会出现什么现象?为什么？

图4-2

3.（16）两级阻容耦合放大电路如图4-3所示。设晶体管VT1、VT2均为硅管，参数β1、β2、rbe1、rbe2及各电阻均为已知量，电容器对交流信号均可视为短路。

（1）写出VT1和VT2的静态工作点的求解过程（无需具体计算值）；

（2）写出放大倍数Av1=vO1vi和Av2=vOvO1的表达式；

（3）写出电路中输入电阻Ri和Ro的表达式；

（4）电路中电容Ce的作用是什么？若电容烧坏开路，则电路的放大倍数Av=vOvi发生什么样的变化，为什么？

图4-3

4．（12分）如图4-4所示为共源放大电路，VDD=12V， Rg1=100kΩ，Rg2=300kΩ，Rg3=1MΩ，Rd=RL=4.7kΩ， Rs=2kΩ， JFET的参数为IDSS=4.5mA，VP=-3V，rds可以忽略不计。

（1）求解静态工作点ID、VGS和VDS；

（2）求解中频放大倍数Av、输入电阻Ri和Ro。

图4-4

5．（16分）某放大电路如图4-5所示。设晶体管VT1、VT2、VT3的特性相同，且UBE=0.7V，β=25，电阻Rb1=Rb2=10kΩ，Rc2=5kΩ，Re3=1kΩ，Rc3=6kΩ，电源电压Vcc=VEE=12V。

（1）若要求vi=0V时，vo=0V，IE应选多大？

提醒：先计算VT3的静态工作点（vo=0V意味着Vc3=0V），再推算VT1、VT2的静态工作点。

（2）试求差分电路的放大倍数Av1，第二级放大电路的放大倍数Av2以及总的放大倍数Av。

图4-5